# Hướng Dẫn Cài Đặt & Sử Dụng GZKFingerprintScanner

## 📋 Mục Lục

- Yêu Cầu Hệ Thống

- Bước 1: Cài Driver Thiết Bị

- Bước 2: Cài Phần Mềm

- Bước 3: Sử Dụng

- Xử Lý Sự Cố

## Yêu Cầu Hệ Thống

| Thành phần | Yêu cầu tối thiểu |
| --- | --- |
| Hệ điều hành | Windows 7 SP1 / 8.1 / 10 / 11 (32-bit hoặc 64-bit) |
| .NET Framework | 4.7.2 hoặc cao hơn |
| RAM | 512 MB |
| Ổ đĩa | 50 MB dung lượng trống |
| USB | 1 cổng USB 2.0 trở lên |
| Thiết bị | Máy quét vân tay ZKTeco (SLK20R, ZK4500, ZK9500, v.v.) |

## Bước 1: Cài Driver Thiết Bị

⚠️ QUAN TRỌNG: Phải cài driver TRƯỚC khi cài phần mềm. Không cài driver sẽ không nhận được máy quét.

### 1.1 Tìm Driver Phù Hợp

Tùy theo model máy quét của bạn:

Hiện tại đang có sẵn trong bộ cài là Driver.exe. Nếu thiết bị khác có thể tìm thêm.

| Model | File Driver | Vị trí |
| --- | --- | --- |
| ZK4500, ZK9500 | Driver.exe | Trong thư mục Drivers/ |

### 1.2 Cài Đặt Driver

- Không cắm máy quét vào máy tính (nếu đã cắm, rút ra)

- Chạy file Driver.exe tương ứng với model của bạn

- Nhấn Next → Install → đợi cài đặt hoàn tất

- Nhấn Finish khi hoàn thành

- Khởi động lại máy tính (khuyến nghị)

### 1.3 Kiểm Tra Driver

Sau khi khởi động lại:

- Cắm máy quét vân tay vào cổng USB

- Mở Device Manager (Win + X → Device Manager)

- Tìm mục “Biometric devices” hoặc “Universal Serial Bus devices”

- Kiểm tra thiết bị có hiện lên không có dấu ! màu vàng

✅ Nếu thấy thiết bị không có lỗi → Driver đã cài thành công

❌ Nếu thấy dấu ! màu vàng → Driver chưa cài đúng, cần cài lại

## Bước 2: Cài Phần Mềm

### 2.1 Cài Visual C++ Redistributable (Nếu chưa có)

Phần mềm cần Visual C++ 2010 Redistributable để chạy:

- Tải từ Microsoft: vcredist_x86.exe

- Chạy file → Install

- Khởi động lại máy (nếu yêu cầu)

### 2.2 Cài GZKFingerprintScanner

- Chạy file GZKFingerprintScanner-Setup.msi (hoặc setup.exe)

- Nhấn Next để tiếp tục

- Chọn thư mục cài đặt (mặc định: C:\Program Files (x86)\Gtel\GZKFingerprintScannerApp\)

- Nhấn Install

- Đợi cài đặt hoàn tất → nhấn Finish

### 2.3 Tùy Chọn Khởi Động Cùng Windows

Trong quá trình cài đặt hoặc sau khi cài:

- Click chuột phải vào icon GZKFingerprintScanner ở System Tray (góc dưới phải màn hình)

- Chọn ⚙ Khởi động cùng Windows để tự động chạy khi mở máy

## Bước 3: Sử Dụng

### 3.1 Khởi Động Phần Mềm

Sau khi cài đặt, phần mềm tự động chạy và hiện icon ở System Tray:

Tray Icon

Tray Icon

Nếu không thấy icon, tìm trong mục ẩn của System Tray (mũi tên lên)

### 3.2 Kiểm Tra Trạng Thái

Click chuột phải vào icon để xem menu:

| Màu/Icon | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| 🟢 ● Đang hoạt động | Mọi thứ hoạt động bình thường (Socket + Device OK) |
| 🟠 ◐ Chỉ có Socket/Device | Một phần hoạt động, một phần lỗi |
| 🔴 ● Offline | Cả Socket và Device đều lỗi |
| ⚪ ○ Chưa khởi động | Service đang khởi động |

### 3.3 Các Chức Năng Chính

#### 🌐 Mở Web Console

- Xem log và quản lý thiết bị qua giao diện web

- Truy cập tại: http://localhost hoặc mở qua menu

#### ↻ Khởi Động Lại Dịch Vụ

- Khi gặp lỗi kết nối, thử restart service

- Giữ nguyên kết nối thiết bị

#### 📁 Mở Thư Mục Cài Đặt

- Truy cập nhanh thư mục chứa phần mềm

- Hữu ích khi cần kiểm tra file cấu hình

#### 📜 Mở Thư Mục Logs

- Xem file log để debug lỗi

- File log được lưu tại: %LOCALAPPDATA%\GZKFingerprintScanner\logs\

## Xử Lý Sự Cố

### ❌ Không Nhận Thiết Bị (Device: ✗)

| Nguyên nhân | Cách khắc phục |
| --- | --- |
| Chưa cài driver | Cài driver theo Bước 1 |
| Thiết bị chưa cắm | Kiểm tra kết nối USB |
| Driver lỗi | Gỡ driver cũ → cài lại |
| Cổng USB lỗi | Thử cổng USB khác |

### ❌ Không Kết Nối Socket (Socket: ✗)

| Nguyên nhân | Cách khắc phục |
| --- | --- |
| Không có internet | Kiểm tra kết nối mạng |
| Firewall chặn | Thêm exception cho GZKFingerprintScanner |
| URL server sai | Kiểm tra cấu hình server |
| TLS lỗi (Win 7/8) | Cài VC++ Redistributable |

### ❌ Cả Device và Socket đều lỗi

- Kiểm tra file log: Mở %LOCALAPPDATA%\GZKFingerprintScanner\logs\

- Restart service: Click chuột phải → ↻ Khởi động lại dịch vụ

- Uninstall & Cài lại: Gỡ phần mềm → cài lại từ đầu

### 📋 Thông Tin Debug

Khi báo lỗi cho admin, cung cấp:

- File log gần nhất: %LOCALAPPDATA%\GZKFingerprintScanner\logs\app-YYYYMMdd.log

- Model máy quét

- Phiên bản Windows

- Ảnh chụp menu tray (click chuột phải vào icon)

## 📞 Hỗ Trợ

- Email: support@gtel.vn

- Hotline: (+84) 972667944

Phiên bản: 1.0.0
Cập nhật: 05/2026